Розвідка і розробка газових родовищ з низькопроникними колекторами має ряд специфічних особливостей, зокрема, великий термін відновлення пластових тисків в свердловинах після їх зупинки.

РОЗРОБКА ТА ЕКСПЛУАТАЦIЯ 
НАФТОВИХ I ГАЗОВИХ РОДОВИЩ

УДК 622.279

РОЗРАХУНКОВИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАСТОВОГО ТИСКУ 
В ГАЗОВИХ СВЕРДЛОВИНАХ В УМОВАХ НИЗЬКОПРОНИКНИХ 
КОЛЕКТОРІВ

Н. В. Дубей

### ІФНТУНГ, 76019,  м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15 , тел.(03422) 42027
 e-mail:  grn@nung.edu.ua, ovgeo@nung.edu.ua

| При разработке газовых месторождений, связанных с низкопроницаемыми коллекторами, время стабилизации пластового давления в скважине после ее остановки может составлять 5-20 суток и более. Предлагается расчетный метод определения установившегося пластового давления путем соответствующей обработки кривой восстановления забойного давления (КЗД), снятой на протяжении 10-20 часов после остановки скважины. Опыт применения данного метода на ряде газовых месторождений Украины показал, что в большинстве случаев абсолютная погрешность при определении пластового давления не превышает 0,05-0,1 МПа. |  | In case of development of gas deposits, related to the collectors with low permeability , the time of stabilization of layer pressure in the mining hole after its stop can make 5-20 days and more. A computation method of determination of set layer pressure is offered by the proper treatment of curve of reestablishment of mouth pressure, taken off during 10-20 hours after the stop of mining hole. The experience of given method application on some of gas deposits of Ukraine showed, that in most cases absolute error in case of determination of layer pressure does not exceed 0,05-0,1 MPa. |
| --- | --- | --- |

Метою даної статті є впровадження розрахункового методу визначення усталеного пластового тиску шляхом відповідної математичної обробки кривої відновлення вибійного тиску  (КВТ ) після зупинки свердловини.

Повний час стабілізації пластового тиску після зупинки свердловини можна визначити за формулою, запропонованою Є.Б.Чекалюком  [3]

Rk=3,14xt,                      (1)

де:	Rk – радіус контура живлення або середній радіус зони  дренування, см;

t – поточний час відновлення тиску, с;

æ – коефіцієнт п’єзопровідності пласта, 
см2/с;

æ = k⋅Pплm⋅μпл,                       (2)

де:	k – коефіцієнт проникності пласта,  мкм²;

Pпл – пластовий тиск, МПа;

m – коефіцієнт пористості, долі одиниці;

μпл – в’язкість газу в пластових умовах, МПа  с.

Виходячи із формули (1),

t = Rk23,14x.                         (3)

Якщо прийняти умовно Rk= 500 м; k= 0,001 мкм²;  Pпл= 20 МПа;  m= 0,2; μпл= 0,018 МПас, то коефіцієнт æ становитиме 55,6 см2/с. Для даних умов повний час стабілізації пластового тиску буде дорівнювати 166 діб. При коефіцієнті проникності k= 0,01 мкм2  час стабілізації пластового тиску становитиме 16,6 доби, а при k= 0,1 мкм2 всього 1,66 доби.

Досвід розробки газових і газоконденсатних родовищ  та проведені відповідні розрахунки доводять, що при низькій проникності продуктивних пластів  (0,010 – 0,001 мкм2) час стабілізації пластового тиску після зупинки свердловини складає 5-20 діб і  навіть більше одного місяця (Шебелінське, Співаківське, Кегичівське та інші родовища ).

На практиці, з метою скорочення термінів дослідження свердловини, крива відновлення пластового тиску після зупинки свердловини часто знімається на протязі всього 6 – 48 годин. В результаті  визначені пластові тиски значною мірою занижені, що не дає можливості провести якісний аналіз розробки газового покладу та достовірний підрахунок запасів газу за методом падіння пластового тиску.

В процесі розвідки родовища, коли період роботи свердловини до зупинки Т незначний, криву відновлення пластового тиску обробляють за методикою, запропонованою в свій час  С. Корнером [4], використовуючи формулу

Pвиб.і2=Pпл2–β l gT+tt,              (4)

де

β=2,3Q0μпл⋅Тпл⋅Zпл⋅Рат2π⋅к⋅h⋅Tст;           (5)

Рпл – усталений пластовий тиск, МПа;

Pвиб.і – поточний вибійний тиск після зупинки свердловини в момент часу t, МПа;

Q0 – дебіт свердловини перед зупинкою, см3 / с;

μпл – в’язкість газу в пластових умовах, МПа  с;

Тпл – пластова температура, К;

Тст – стандартна температура, 293 К;

Zпл – коефіцієнт надстисливості газу в пластових умовах;

Рат – атмосферний тиск, МПа;

к – коефіцієнт проникності пласта, мкм²;

h – ефективна товщина пласта, см;

Т – час роботи свердловини до її зупинки,с;

T – поточний час відновлення тиску,с.

Теоретично час відновлення вибійного 
тиску до пластового  є безкінечною величиною. В даному випадку величина lgT+tt при    t→∞ прямує до нуля. Побудувавши графік залежності Рвиб2=flgT+tt шляхом екстраполяції прямолінійної ділянки залежності до lgT+tt=0, знаходимо Рвиб2=Рпл2.

Дана методика широко застосовується при випробуванні розвідувальних і експлуатаційних свердловин. Похибка визначення пластового тиску, як правило, не перевищує 0,3%.

Для випадку, коли час роботи свердловини до її зупинки становить 30–60 діб і більше, Інструкцією з дослідження газових і газоконденсатних свердловин [2] пропонується методика визначення усталеного пластового тиску  з використанням графіка залежності Pвиб2=flgt шляхом екстраполяції прямолінійної ділянки до lg t = lg T. В цій точці різниця між Рпл2 і квадратом поточного вибійного тиску Рвибi2 стано-вить 0,3β, тобто  Рпл2=Рвибi2+0,3β. Однак, як показав проведений аналіз, при значних величинах Т (100 – 200 діб і більше) розраховані поточні пластові тиски значно завищені і нерід-ко перевищують початковий пластовий тиск.

Пропонується розрахунковий метод визначення усталеного поточного пластового тиску шляхом відповідної математичної обробки кривої відновлення вибійного тиску (КВТ) після зупинки свердловини.

Суть методу полягає в такому. Відновлення вибійного тиску до пластового в закритій свердловині згідно з [1] описується рівнянням

Рвиб.і2=Рвиб.02++Q⋅μплTплZплРат2π⋅к⋅h⋅Tстln2,25xtRс.пр2+bQ2 , (6)

де:	Pвиб.0 – вибійний тиск перед зупинкою свердловини, МПа;

Rс.пр – приведений радіус свердловини з врахуванням її гідродинамічної недосконалості, см;

b – коефіцієнт рівняння припливу газу до вибою свердловини, МПасм3с2.

Значення решти параметрів подані у формулах (2 ) і (4).

В практиці газодинамічних досліджень вважається, що пластовий (статичний) тиск стабілізувався, якщо в момент t1 манометри протягом певного відрізку часу  Δt (наприклад, однієї доби) не фіксують його зміни, тобто, якщо зміна тиску за період Δt менша від чутливості манометрів ΔP .

В даному випадку умову стабілізації  пластового тиску Рпл можна виразити через параметр “ C ”

dРпл2−Рпл−ΔР2dt=dРпл2−Рвиб.і2dt=C. (7)

Диференціюючи рівняння (6) за t, одержимо

dРпл2−Рвиб.і2dt=Q⋅μTплZплРат2π⋅КhTстt .     (8)

Прирівнявши праві частини формул (7) і (8) і вважаючи, що час t відповідає часу  умовної стабілізації пластового тиску в свердловині tст,  одержимо

Q⋅μТплZплРат2π⋅КhТстtст=С ,                 (9)

звідки

tст=Q⋅μTплZплРат2π⋅КhTстС .                 (10)

Якщо величина Δt приймається в добах, то і час стабілізації tст також буде визначатись в добах.

Таблиця 1 — Результати обробки кривої  відновлення вибійного тиску 
в свердловині 4 Городоцького газового родовища. Дослідження 28.03.2003 р.

| № п/п | Час t, с | lg t | Тиск в затрубному просторі Pзатр, МПа | Тиск на вибої свердловин Рвиб, МПа | Рвиб2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | 2,03 | 2,13 | 4,54 |
| 1 | 60 | 1,7782 | 2,08 | 2,18 | 4,75 |
| 2 | 120 | 2,0782 | 2,11 | 2,21 | 4,88 |
| 3 | 180 | 2,2553 | 2,13 | 2,23 | 4,97 |
| 4 | 300 | 2,4771 | 2,18 | 2,28 | 5,20 |
| 5 | 420 | 2,6232 | 2,22 | 2,32 | 5,38 |
| 6 | 600 | 2,7782 | 2,29 | 2,38 | 5,66 |
| 7 | 900 | 2,9642 | 2,35 | 2,46 | 6,05 |
| 8 | 1200 | 3,0792 | 2,39 | 2,50 | 6,25 |
| 9 | 1800 | 3,2553 | 2,45 | 2,56 | 6,60 |
| 10 | 3600 | 3,5563 | 2,55 | 2,66 | 7,08 |
| 11 | 5400 | 3,7324 | 2,63 | 2,74 | 7,51 |
| 12 | 14400 | 4,1584 | 2,74 | 2,86 | 8,18 |
| 13 | 25200 | 4,4014 | 2,79 | 2,92 | 8,53 |
| 14 | 39600 | 4,5977 | 2,93 | 2,96 | 8,76 |
| 15 | 54000 | 4,7324 | 2,84 | 2,97 | 8,82 |
| 16 | 66600 | 4,8235 | 2,86 | 2,99 | 8,94 |

β=1,0 МПа2

Рпл2=9,90 МПа2

Рпл = 3,15 МПа

Для визначення пластового тиску за даною методикою крива відновлення пластового тиску обробляється в координатах Pвиб2=flgt 
згідно з [ 2].

За прямолінійною ділянкою графіка визна-чається кутовий коефіцієнт β, який дорівнює

β=2,3Q⋅μТплZплРат2π⋅КhТст .            (11)

Із рівнянь ( 10 ) і ( 11 ) одержимо час стабілізації пластового тиску в добах

tст=β2,3С .                        (12)

Для прикладу подаються результати обробки кривої відновлення вибійного тиску у свердловині 4 Городоцького газового родовища  (Львівська область). Експлуатаційний об’єкт  –  горизонт ВД-13  сарматських відкладів – залягає в інтервалі 623-656 м. Колектор-пісковик   проникністю 0,003 мкм2. Початковий пластовий тиск становить 6,04 МПа. Свердловина 
введена в експлуатацію 2 вересня 2002 року. 
28 березня 2003 року свердловина закрита з метою визначення пластового тиску. Робочий дебіт свердловини перед зупинкою був рівним 4,2 тис. м3/добу. Крива відновлення вибійного тиску знімалась протягом 18,5 год. Як видно з таблиці 1, вибійний тиск на даний момент часу не стабілізувався і становив 2,99 МПа.

За даними таблиці 1 побудований графік залежності Pвиб2=flgt (рис. 1). Згідно з графіком кутовий коефіцієнт β=1,0 МПа2.

При дослідженні свердловин на Городоцькому родовищі застосовувались манометри Pмакс= 10 МПа класу точності  0,5, поріг чутливості яких ΔР становить ΔР= 0,01 МПа.

Тоді за формулою (7) параметр  “С” становитиме

С = 3,152 – 3,142 = 0,063 МПа2/добу.

Час умовної стабілізації пластового тиску, розрахований за формулою (12), буде дорівнювати

tст=1,02,3⋅0,063=6,901доби = 0,596⋅106с;
lgtст=5,7752 .

З рисунка 1 для даного значення lgt знаходимо Pпл2=9,90МПа. Звідси Рпл=3.15МПа.

Досвід застосування даної методики на газових родовищах Шебелинське, Співаковське, Городоцьке та інших засвідчив, що в більшості випадків абсолютна похибка при визначенні пластового тиску не перевищувала 0,05–0,10 МПа. При цьому час дослідження скорочувався до 12-48 годин. Таким чином, впровадження описаної вище методики визначення пластового тиску в газових свердловинах в умовах низькопроникних колекторів дає можливість одержати об’єктивні дані для підрахунку запасів газу за методом падіння пластового тиску і аналізу розробки газового покладу.

Рисунок 1 — Графік відновлення вибійного тиску у свердловині № 4 
Городоцького газового родовища. Дослідження 28.03.2003 р.

Література

- Зотов Г.А., Тверковкин С.М. Газогидродинамические методы исследования газовых скважин. – М.: Недра, 1970. – 192 с.

- Инструкция по комплексному исследованию газовых и газоконденсатных пластов и скважин / Под ред. Г.А.Зотова  и  З.С.Алиева. – М.: Недра, 1980. – 301 с.

- Чекалюк Е.Б. Основы пьезометрии залежей нефти и газа. – К., 1961. – 270 с.

- Horner C.R. Pressure build-up in wells. Third Word Petroleum Congress. Proceading, sect 11, 1951.